STANDARD WYKONANIA

DOPIEWIEC UL. WIERZBOWA

1. KONSTRUKCJA

- fundament – ławy żelbetowe

- ściany fundamentowe – bloczki betonowe M6

- ściany zewnętrzne – ceramika grubości 24 cm

- ściana pomiędzy lokalami – Silka 24 cm, na strychu nieużytkowym zastosowano Porotherm

- ścianki działowe wewnętrzne – beton komórkowy gr. 8 cm,

- dach – konstrukcja drewniana – kratownica

- dach pokrycie dachówka betonowa Braas

- rynny 	PCV

- poddasze (strych nieużytkowy) ocieplone wełną gr. 30 cm

- strop poddasza płyta g-k bez szpachlowania

2. IZOLACJA

- pionowa: 2# ABIZOL

- pomieszczeń – folia izolacyjna

- izolacja ścian zewnętrznych – styropian biały 20 cm i wełna gr. 15 cm

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

3. WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

- stolarka okienna okna PCV - okna 5-cio komorowe, 3 szybowe firmy Rehau

- okna-strona wewnętrzna koloru białego, z zewnątrz – dąb Winchester

- rolety zewnętrzne w kolorze Winchester, napęd elektryczny

- drzwi wejściowe stalowe w kolorze dąb Winchester firmy Wikęd Premium model 12

- tynki wewnętrzne gipsowo - maszynowe

- posadzki: maszynowe, styropian na przemian, 1x8 cm i 1x4 cm (dół), 1x4 cm (góra)

- posadzka betonowa gr. 6 cm

4. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

- opłotowanie działki – płot panelowy, bez frontu

- wyrównanie terenu

- parapety zewnętrzne stalowe

- dojście do domu: kostka brukowa

- taras z tyłu z kostki brukowej (bez wymiaru)

- ściana oddzielająca między tarasami murek

5. INSTALACJE

- instalacje elektryczne

- przyłącze prądu trójfazowego (przyłącze prądu do skrzynki oraz do rozdzielni elektrycznej z bezpiecznikami)

- kuchnia – oświetlenie sieciowe + siła

- pokoje – oświetlenie sieciowe, antenowe

- łazienka –oświetlenie sieciowe

- instalacja alarmowa bez osprzętu na parterze

- instalacja wodno – kanalizacyjna (kanalizacja miejska)

- zasilanie w wodę z sieci miejskiej

- instalacja kanalizacyjna – PCV, przygotowane punkty bez przyborów

- instalacja wodna (ciepła i zimna) – wykonana z rur PCV rozprowadzona w 	domu, przygotowane punkty bez przyborów

- instalacja CO – piec gazowy dwufunkcyjny marki Junkers

- ogrzewanie podłogowe: na parterze i piętrze

- biały montaż elektryki we wszystkich pomieszczeniach

Uwagi:

1. zmiany ścianek działowych można dokonać tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie zostały jeszcze postawione.

2. w przypadku, gdy ścianki działowe są już postawione, zmiany klient dokonuje we własnym za kresie i na własny koszt (sprzedający nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe przy zmianach).

3. bruzdy po montażu grzejników, ubytki w ścianach – ich naprawa pozostaje po stronie Kupującego

4. wszystkie zmiany należy składać na piśmie bądź drogą mailową na adres biuro@gall-bud.pl

5. Budynek oddawany wysprzątany z pozostałości po budowie.

6. Sprzedający nie odpowiada za wilgotność ścian i posadzek, a Kupujący oświadczy, że przyjął to wiadomości

7. w przedmiotowym budynku zgodnie z projektem strych stanowi część nieużytkową.

UWAGA:

Standard wykończenia lokalu jest nadrzędny w stosunku do dokumentacji projektowe